Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

Университет ИТМО

Дисциплина: Администрирование систем и сетей Лабораторная работа 5

Вариант ???

Работу выполнили студенты:

Трикашный М.Д, P3406

Кравцев В.В, P3414

Желаемая оценка: 3

Преподаватель:

Афанасьев Дмитрий Борисович

2026 г.

Санкт-Петербург

Настройка FTP

Топология

R1 функционирует как FTP-клиента, а R2 – как FTP-сервер.

Настройка основных параметров устройств

Настройка IP-адресов:

[R1]int g0/0/2

[R1-GigabitEthernet0/0/2]ip addr 10.0.12.1 24

[R2]int g0/0/2

[R2-GigabitEthernet0/0/2]ip addr 10.0.12.2 24

Сохранение конфигурационных файлов:

<R1>save test1.cfg

<R2>save test2.cfg

Текущий список файлов:

<R1>dir Directory of flash:/ Idx Attr Size(Byte) Date Time(LMT) FileName 0 drw- - Sep 30 2026 15:05:27 dhcp 1 -rw- 121,802 May 26 2014 09:20:58 portalpage.zip 2 -rw- 2,263 Sep 30 2026 15:05:18 statemach.efs 3 -rw- 828,482 May 26 2014 09:20:58 sslvpn.zip 4 -rw- 249 Sep 30 2026 15:06:57 private-data.txt 5 -rw- 846 Sep 30 2026 15:06:56 test1.cfg 1,090,732 KB total (784,448 KB free)

<R2>dir Directory of flash:/ Idx Attr Size(Byte) Date Time(LMT) FileName 0 drw- - Sep 30 2026 15:05:21 dhcp 1 -rw- 121,802 May 26 2014 09:20:58 portalpage.zip 2 -rw- 2,263 Sep 30 2026 15:05:13 statemach.efs 3 -rw- 828,482 May 26 2014 09:20:58 sslvpn.zip 4 -rw- 249 Sep 30 2026 15:07:03 private-data.txt 5 -rw- 846 Sep 30 2026 15:07:03 test2.cfg 1,090,732 KB total (784,448 KB free)

Настройка функции и параметров FTP-сервера на R2

[R2]ftp server enable

Info: Succeeded in starting the FTP server

Настройка локальных пользователей FTP

[R2]aaa

[R2-aaa]local-user ftp-client password cipher Huawei@123

Info: Add a new user.

[R2-aaa]local-user ftp-client service-type ftp

[R2-aaa]local-user ftp-client privilege level 15

[R2-aaa]local-user ftp-client ftp-directory flash:/

Выполнение входа в систему FTP-сервера с FTP-клиента

Вход в FTP-клиент:

<R1>ftp 10.0.12.2 Trying 10.0.12.2 ... Press CTRL+K to abort Connected to 10.0.12.2. 220 FTP service ready. User(10.0.12.2:(none)):ftp-client 331 Password required for ftp-client. Enter password: 230 User logged in. [R1-ftp]

Выполнение операции в файловой системе на R2

Настройка режима передачи:

[R1-ftp]ascii

200 Type set to A.

Загрузка конфигурационного файла:

[R1-ftp]get test2.cfg

200 Port command okay.

150 Opening ASCII mode data connection for test2.cfg.

226 Transfer complete.

FTP: 846 byte(s) received in 0.310 second(s) 2.72Kbyte(s)/sec.

Удаление конфигурационного файла:

[R1-ftp]delete test2.cfg

Warning: The contents of file test2.cfg cannot be recycled.

Continue? (y/n)[n]:y

250 DELE command successful.

Выгрузить конфигурационный файл:

[R1-ftp]put test1.cfg

200 Port command okay.

150 Opening ASCII mode data connection for test1.cfg.

100%

226 Transfer complete.

FTP: 846 byte(s) sent in 0.240 second(s) 3.52Kbyte(s)/sec.

Закрыть FTP-соединение:

[R1-ftp]bye

221 Server closing.

Проверка

Вывод на экран файловых каталогов маршрутизаторов R1 и R2:

<R1>dir Directory of flash:/ Idx Attr Size(Byte) Date Time(LMT) FileName 0 drw- - Sep 30 2026 15:05:27 dhcp 1 -rw- 121,802 May 26 2014 09:20:58 portalpage.zip 2 -rw- 2,263 Sep 30 2026 15:05:18 statemach.efs 3 -rw- 828,482 May 26 2014 09:20:58 sslvpn.zip 4 -rw- 249 Sep 30 2026 15:06:57 private-data.txt 5 -rw- 846 Sep 30 2026 15:09:45 test2.cfg 6 -rw- 846 Sep 30 2026 15:06:56 test1.cfg 1,090,732 KB total (784,452 KB free) <R2>dir Directory of flash:/ Idx Attr Size(Byte) Date Time(LMT) FileName 0 drw- - Sep 30 2026 15:05:21 dhcp 1 -rw- 121,802 May 26 2014 09:20:58 portalpage.zip 2 -rw- 2,263 Sep 30 2026 15:05:13 statemach.efs 3 -rw- 828,482 May 26 2014 09:20:58 sslvpn.zip 4 -rw- 249 Sep 30 2026 15:07:03 private-data.txt 5 -rw- 846 Sep 30 2026 15:10:46 test1.cfg 1,090,732 KB total (784,456 KB free)

Вывод

В ходе лабораторной работы познакомились с FTP.